Описание трасс кабелей от контроллера С5

- Кабели В2(8 жил), В4(6 жил), В12(8 жил) от С5 до МПУ к плате Монитор по каналам шкафа к передней двери ТПЧ.

- Кабель В3(4 жилы) от С5 до реле КМ1 по каналам шкафа.

- Кабель В5(4 жилы) от С5 до автомата SF3 по каналам шкафа.

- Кабель В6(4 жилы) от С5 до термодатчиков выпрямителя по каналам шкафа.

- Кабель В7(4жилы) от С5 до адаптера по каналам шкафа.

- Кабели В9(6 жил), В10(6 жил) от С5 до датчиков пробоя последовательных тиристоров в инверторе по каналам шкафа.

- Кабели В13(8 жил), В14(8 жил) от С5 до блока управления выпрямителем (импульсные трансформаторы) по каналам  шкафа.

- Кабель В17(4 жилы) от С5 до Блока Пуска (пусковые импульсы) по каналам шкафа.

- Кабель В18(8 жил) от С5 до блока управления инвертором (импульсные трансформаторы) по каналам шкафа.

- Кабель В19(4 жилы) от С5 до блока датчиков к трансформатору синхронизации на заднюю сторону  шкафа.

- Кабель В21(4 жилы) от С5 до блока датчиков к трансформатору выходного тока инвертора на заднюю сторону шкафа.

- КабельВ22(4 жилы) от С5 до блока датчиков к трансформатору обратной связи на заднюю сторону шкафа.

- Кабель В23(4 жилы) от С5 до блока датчиков к выпрямительным мостикам защиты по току на заднюю сторону шкафа.

- Кабели В29(8 жил), В30(4 жилы) от С5 до сенсоров S1 и S2 по каналам шкафа.