Модернизация старых ТПЧ

- Исполнение Контроллера. Для старых ТПЧ допускается применять основное (массовое) исполнение Контроллера С5-10а, которое предназначено для инвертора на 4-х тиристорах, где нет контроля пробоя последовательных тиристоров. Однако рекомендуется использовать исполнение С5-20а, где есть контроль пробоя, и есть индикация на 4-х светодиодах для пробитых плеч. Все условия поставки и цена исполнений С5-10а и С5-20а одинаковые. Однако нужно предупредить Изготовителя о закупке желаемого исполнения.

- Схемы. Схема подключения Контроллера С5 (листы Controller-C5.1, Controller-C5.2) дана в архиве C5_TO_IE_PS_Rev2.zip на сайте Изготовителя www.aljuel.eu на странице Документация. Один из возможных видов принципиальной схемы ТПЧ (инвертор на 4-х тиристорах) в составе с Контроллером С5-10а представлен в архиве Shema_TPCh+C5.zip.

- Закупки

  - Для выполнения модернизации старых ТПЧ необходимо сделать закупки компонентов в приложенной таблице (CONTROLLER-C5.xls). Для быстрого осуществления покупок возможна замена данных табличных компонентов на другие аналогичные компоненты. Чтобы узнать подробные данные табличного компонента, рекомендуется зайти на сайт Продавца, указанного в столбце Supplier, например, www.schukat.de. Далее в окошке поиска задать поисковое слово из столбца V-Sort. Если ищется резистор, то поисковое слово можно взять из столбца Note. В столбце Value дана необязательная вспомогательная информация, которая может уточнять или повторять информацию в столбце V-Sort. Подробные данные компонентов (рисунок с размерами, фото, параметры) могут понадобиться, если покупаются компоненты взамен указанных в таблице.

  - Для компонентов, входящих в состав Контроллера, в таблице указаны нулевые цены. Остальные компоненты можно купить самостоятельно, или заказать у Изготовителя Контроллера. Цены указаны в таблице без НДС. Цены в таблице взяты на сайте Продавца в столбце Supplier. По этим ценам получена суммированная стоимость компонентов – 54 евро на один ТПЧ. Стоимость кабелей дана из расчета, что средняя длина одного участка кабеля равна 3м.  При закупках необходимо учитывать минимальный объём одной закупки (например, кабель не продается длиной меньше 100м). Если работа по закупкам выполняется Изготовителем Контроллеров, то добавляется сумма порядка 25…30% от стоимости компонентов в таблице плюс НДС.

  - Надо купить СИМ карту оператора МТС, у которого точка доступа в Интернет: access_point = internet.mts.ru. Возможен также другой оператор, но тогда надо предупредить Изготовителя перед отгрузкой Контроллера. Или инсталлировать (согласно Инструкции) программную среду, и сделать желаемую конфигурации ГСМ модуля, где указать точку доступа в Интернет для конкретного мобильного оператора.

  - Если нет компьютера поблизости от ТПЧ, надо купить ноутбук. Требования обычные, минимальные – нужен доступ в Интернет.

- Рекомендации

  - Снять старую кассету. На ее место установить контроллер С5. Либо установить контроллер на внутреннюю сторону двери (как в Новозыбкове) - на усмотрение Исполнителя монтажа. Установить плату Монитор на обратную сторону двери (на обратную сторону МПУ). Заменить токоограничивающие входные резисторы во всех импульсных каналах в Блоках Управления выпрямителем и инвертором: номинал 2.2ом +/-5%, 2..3Вт, всего в 10 каналах.

  - Как в старых ТПЧ, так и в Контроллере С5, предусматривается съем показаний по 4 параметрам: мощность Р и частота f на выходе, ток Id и напряжение Ud выпрямителя. (Также контролируется напряжение на выходе ТПЧ вольтметром, который не имеет никакого отношения к системе управления.) Контроллер С5 предусматривает 1 стрелочный прибор (микроамперметр 100мкА) и поворотный переключатель на 4 позиции: P, f, Id, Ud. На усмотрение Исполнителя монтажа можно оставить без изменения все измерительные приборы старого ТПЧ. Монтаж сохраняется за исключением частотомера, который надо подключить к плате Монитор на контакты ХМ5:2(+),3(-). В этом случае отпадает необходимость в поворотном переключателе, и доступны для контроля одновременно все приборы.

  - Ориентировочный графический вид разводки кабелей в шкафу ТПЧ-320, текстовое описание трасс кабелей и ориентировочная калькуляция монтажных работ даны в документах Cables_TPCh-320.tif; Cables_TPCh.doc; Montage.doc. Кабели рекомендуется вести без каких либо промежуточных соединителей – напрямую.

- Изучить документацию на сайте Изготовителя www.aljuel.eu.

- Завершить подготовительные работы в случае приглашения специалиста от Изготовителя. Критерий завершения – выполнение Инструкции ИЭ до пункта 10 «Пробный пуск с одиночным импульсом выпрямителя». После появления первой осциллограммы на сайте Изготовителя, по которой удостоверяется правильность монтажа, приглашается специалист согласно предварительной договоренности.

- Если работы имеют не разовый характер, а также для облегчения наладочных работ, рекомендуется купить приставку к осциллографу: дифференциальный делитель для контроля сигналов в силовой части ТПЧ, тип: TESTEC, TT-SI9010, 1/100, 1/1000, 70MHz.

А. Юлегин

www.aljuel.eu